南宝树脂（中国）有限公司

环保自行监测方案

编制单位：南宝树脂（中国）有限公司

2022年1月

目 录

1. 企业基本情况

2. 监测点位、项目及频次

3. 监测点位示意图

4. 执行标准限值及监测方法、仪器

5. 质量控制措施

6. 监测结果公开方式和时限

为规范企业自行监测及信息公开方式，根据《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可管理办法（试行）》等有关规定，企业应当按照《排污单位自行监测技术指南》、国家或地方污染物排放（控制）标准，环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案。

自行监测方案应及时向社会公开，并报地市级环境保护主管部门备案。

本方案适用于重点排污单位，其他企业可参照执行。

一、企业基本情况

| 基础信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南宝树脂（中国）有限公司 |  |  |
| 地址 | 昆山市开发区昆嘉路600号 |  |  |
| 法人代表 | 孙德聪 | 联系方式（手机） | 051257708888 |
| 联系人 | 赵志祥 | 联系方式（手机） | 18962637767 |
| 所属行业 | 涂料制造业 | 生产周期 | 300天8小时 |
| 成立时间 | 1998年 | 职工人数 | 120人 |
| 占地面积 | 63360㎡ | 所属行业：涂料制造业 |  |
| 工程概况 |  |  |  |
| 污染物产生及其排放情况 排放源; 主要污染物; 处理设施; 排放途径和去向. 综合废水排放口 （WS-K-21801）; COD、氨氮、总磷、总氮、氨氮PH、; 厌氧—缺氧/好氧（A2O）生物处理工艺; 排至厂内综合污水处理站处理达标后接管光大水务. VOCS废气排放口（FQ-K-21808）; VOCs(接着剂车间); 活性炭吸附; 15米高排气筒. 粉尘废气排放口（FQ-K-21807）; 颗粒物（接着剂车间）; 布袋除尘法; 15米高排气筒. 粉尘废气排放口（FQ-K-21806）; 颗粒物（水性车间）; 布袋除尘法; 15米高排气筒. 粉尘废气排放口（FQ-K-21805）; 颗粒物（水性车间） 非甲烷总烃; 布袋除尘法 活性炭吸附; 15米高排气筒. 粉尘废气排放口（FQ-K-21804）; 颗粒物（粉体车间）; 布袋除尘法; 15米高排气筒. 粉尘废气排放口（FQ-K-21803）; 颗粒物（粉体车间）; 布袋除尘法; 15米高排气筒. 粉尘废气排放口（FQ-K-21802）; 颗粒物（粉体车间）; 布袋除尘法; 15米高排气筒. 粉尘废气排放口（FQ-K-21801）; 颗粒物（粉体车间）; 布袋除尘法; 15米高排气筒. 噪声; 厂界噪声; 隔音、减震等; /. |
| 自行监测概况 |  |  |  |
| 自行监测方式（在[]中打√表示） | [ ]手工监测 [ ]自动监测 [√ ]手工和自动监测相结合 手工监测，采用[ ]自承担监测 [√ ]委托监测 自动监测，采用[ ]自运维 [√ ]第三方运维 |  |  |
| 自承担监测情况 （第三方运维） | 综合废水排放口安装有： COD在线分析仪、 氨氮在线水质分析仪、 总磷在线水质分析仪、 pH在线水质分析仪 并与环保局进行联网。 |  |  |
| 委托监测情况 （含第三方运维） | 其中自动监测的运维公司是苏州源泓环保科技有限公司。 手工监测委托第三方监测机构，目前签订的第三方检测机构为江苏国泰环境监测有限公司。 主要检测项目及频次见下文。 |  |  |
| 未开展自行监测情况说明 | 缺少监测人员[ ] 缺少资金[ ] 缺少实验室或相关配备[ ] 无相关培训机构[ ] 当地无可委托的社会监测机构[ ] 认为没必要[ ] 其它原因[ ] |  |  |

二、监测点位、项目、频次、方式和方法（排污许可证里的一张表+噪声+周边环境监测要求，如下所示）

| 类型 | 排口编号/ 点位编号 | 排口名称/ 点位名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | FQ-K-21808 | VOCs废气 排放口 | VOCs | 1次/1月 | 手工 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定，固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法（HJ734-2014） |
|  | FQ-K-21807 | 颗粒物废气 排放口 | 颗粒物 | 1次/季度 | 手工 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 |
|  | FQ-K-21806 | 颗粒物废气 排放口 | 颗粒物 | 1次/季度 | 手工 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 |
|  | FQ-K-21805 | 废气 排放口 | 颗粒物 非甲烷总烃 | 1次/季度 | 手工 在线监测 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 |
|  | FQ-K-21804 | 颗粒物废气 排放口 | 颗粒物 | 1次/季度 | 手工 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 |
|  | FQ-K-21803 | 颗粒物废气 排放口 | 颗粒物 | 1次/季度 | 手工 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 |
|  | FQ-K-21802 | 颗粒物废气 排放口 | 颗粒物 | 1次/季度 | 手工 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 |
|  | FQ-K-21801 | 颗粒物废气 排放口 | 颗粒物 | 1次/季度 | 手工 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 |
| 废水 | WS-K-21801 | 综合废水排放口 | pH | 1次/日 | 自动 | pH排在线分析仪 |
|  |  |  | CODcr | 1次/日 | 自动 | COD在線分析仪 |
|  |  |  | 氨氮 | 1次/日 | 自动 | 氨氮在线分析仪 |
|  |  |  | 总磷 | 1次/日 | 自动 | 总磷在線水质分析仪 |
|  |  |  | 五日化学需氧量 | 1次/季度 | 手动 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
|  |  |  | 色度 | 1次/季度 | 手动 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |
|  |  |  | 总氮 | 1次/季度 | 手动 | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013 |
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/季度 | 手动 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
|  |  |  | 石油类 | 1次/季度 | 手动 | 委外检测 |
|  |  |  | 动植物油 | 1次/季度 | 手动 | 委外检测 |
|  |  |  | 总有机碳 | 1次/季度 | 手动 | 委外检测 |
| 厂界噪声 | N1 | 厂区东厂界外1米处 | LAeq(dB) | 1次/年 | 手工 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  | N2 | 厂区南厂界外1米处 | Laeq(dB) | 1次/年 | 手工 |  |
|  | N3 | 厂区西厂界外1米处 | Laeq(dB) | 1次/年 | 手工 |  |
|  | N4 | 厂区北厂界外1米处 | Laeq(dB) | 1次/年 | 手工 |  |
| 土壤及地下水 | 土壤一般 检测 |  |  | 1次/年 | 手工 | 在产企业土壤和地下水自行监测技术指南 |
|  | 土壤气检测 |  |  | 1次/年 | 手工 |  |
|  | 地下水检测 |  |  | 1次/年 | 手工 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |

三、监测点位示意图

参考附图

执行标准限值

废气污染物排放标准

| 污染物 名称 | 排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 排气筒 （m） | 标准来源 |
| 颗粒物 | 20 | 15 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 GB37824-2019 表二特别排放限值 |
| 挥发性有机物 | 80 | 15 |  |
|  |  | 15 |  |
| 非甲烷总烃 | 60 | 15 |  |

废水污染物排放标准（其中pH无量纲）

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度 mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准； 总磷、总氮、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |
| CODcr | 100 |  |
| 氨氮 | 15 |  |
| 总磷 | 8 |  |
| 五日化学需氧量 | 20 |  |
| 色度 | 50倍 |  |
| 总氮 | 70 |  |
| 悬浮物 | 70 |  |
| 石油类 | 5 |  |
| 动植物油 | 10 |  |
| 总有机碳 | 20 |  |

噪声排放标准

| 种类 | 位置 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 昼间≤65分贝、夜间≤55分贝 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

五、质量控制措施

委外开展手工监测的，监测数据由第三方检测机构作好质量控制，并在委外合同中以条款加以约定。

六、监测结果公开方式和时限

| 监测结果公开方式 | [√]对外网站 [ ]环保网站 [ ]报纸 [ ]广播 [ ]电视 [ ]其他 具体为： |
| --- | --- |
| 监测结果公开时限 | 手工监测数据于每次监测完成后的次日公布； |

附图:废气/废水/噪音监测点位示意图

土壤及地下水自行监测点位图

Z1